文书通（本地部署版）1.7.0 修改说明

对照两份安全审计报告　　软件版本 1.7.0　　2026年10月20日

对照报告一：《文书通_本地部署_1.6.0 安全审计报告》第三版（原审）。对照报告二：《【1020】文书通_本地部署_1.6.0 安全审计报告》第三轮复审。本稿是开发方修改说明，不替代审查单位的正式复测意见。

软件版本 1.7.0，回应第三轮「三轮包同为 1.6.0、只能靠哈希区分」。送审范围为内网本地部署安装包。1.7.0 本地部署 NSIS 包待构建后回填文件名与 SHA256，请以当场交付的哈希为准。

第三轮指出：上一轮整改报告有材料与实物不符、L-02 写成已关闭、M-06 写成已落地。1.7.0 按该建议改表述、升版本；高危项保持第三轮已关闭的结论，不把未做的事写成已修。

1 总表

按两份报告里的原条目回应。不另编新编号。

| 报告条目 | 第三轮结论 | 1.7.0 |
| --- | --- | --- |
| H-01 鉴权与档位 | 已关闭 | 保持。无令牌自行生成并强制 Bearer；封装的 local 档位不能被环境变量降级 |
| H-02 Windows 脚本隔离 | 进程内层已关闭 | 保持。隔离不可用则拒绝执行。Windows 走 AppContainer（产品路径） |
| L-03 打开旧版 Word 宏 | 已关闭 | 保持。Open 前 AutomationSecurity = 3 |
| M-03 WebView2 | 已关闭（151.0.4129.107） | 保持。内网不启用自动更新，按 CVE 换安装包 |
| M-04 技能校验白名单 | 已关闭 | 保持。导入默认拒绝；含进程/网络模块的包不能安装。安装技能仍可用 |
| M-05 脚本参数根目录 | 已关闭 | 保持 |
| L-02 任意 IP 字面量 | 未关闭；要求更正表述 | 按审查建议更正表述，实现不改：拒绝公网域名；IP 字面量一律放行 |
| M-01 未签名 | 残留 | 本 NSIS 包仍不签名。完整性以当场 SHA256 为准 |
| M-02 构建路径与 devUrl | 未整改 | 如实未改：构建机绝对路径仍在；一处 http://localhost:1420 来自 devUrl，不是可调用接口 |
| M-06 NOTICE / SBOM | 未落地 | 如实未落地。1.7.0 安装包产出前不声称包内已附 CycloneDX |
| L-01 端口与令牌 | 部分关闭（/shutdown 已鉴权） | 保持。默认 127.0.0.1:8765；无令牌不能关机 |
| 图片通道 workspace_look | 实现合格；扩大出站面，须单位知悉 | 功能保留。路径受工作区约束；每张 ≤8MB、每轮最多 4 张；受权限闸门约束。公网域名被拒 |
| 提示词改为直接读文件夹 | 审查写明不是代码缺陷 | 不改。打开的文件夹就是办理范围 |
| Office 内嵌图先解压再查大小 | 低危建议 | 不改。属本机格式处理 |
| 送审材料与哈希不一致 | 材料问题（优先） | 1.7.0 报告、安装包、哈希同一批次。不用 1.6.0 旧哈希判定本版本 |

2 按第三轮「应予修正的材料问题」逐条

第三轮 6.3 建议 1 至 5 是复查优先项。本版本按下列履行。

2.1 材料与实物一致

本说明不预填旧哈希。送审时文件名、大小、SHA256 与安装包为同一次构建。版本号改为 1.7.0，避免再与 1.6.0 三轮包混淆。

2.2 L-02 表述

采用审查原文：拒绝公网域名与解析为公网地址的域名；IP 字面量一律放行，以支持非 RFC1918 专网；该取舍由使用单位评估。终端能访问哪些 IP，由单位安全软件和网络权限审查，产品不二次拦截。请勿再用「填写公网 IP 应失败」或「已关闭、只允许回环/私网」核对本项。

2.3 M-06 表述

改为「未落地」。不以仓库脚本代替包内核验。

2.4 M-02 表述

构成残留的是构建机绝对路径，以及 tauri.conf.json 的 devUrl（http://localhost:1420）。1.7.0 未剥离。

2.5 版本号

本包为 1.7.0。

3 已关闭项（第三轮已认定，1.7.0 未回退）

H-01、H-02（进程内隔离）、L-03、M-03、M-04、M-05：与第三轮结论一致。1.7.0 未拆除鉴权、隔离 fail-closed、禁宏、WebView2 151、技能导入白名单、脚本参数根目录校验。

恶意性结论沿用第三轮：未发现后门、窃密或远控；安装期无外联、无自启动。第三轮已代为完成出站与自启动复核，可引用该结果。

4 第三轮新增功能观察

4.1 看图

第三轮认定路径越界被拒、体积与数量有上限、工具受闸门约束、会话库与审计不含图片字节，实现合格。这是办理功能，1.7.0 保留。本地部署拒绝公网云厂商域名；填 IP 时能否出站，由内网策略决定。

4.2 读文件夹材料

第三轮写明「不是代码缺陷，而是易用性与数据面的取舍」。1.7.0 不改提示词、不改读取闸门。打开的文件夹就是办理范围；谨慎/标准模式下写入与跑脚本仍要确认。

4.3 Office 内嵌图内存

低危工程建议，1.7.0 不改，不作为准入条件。

5 书面标注（第三轮建议 11）

图形界面执行技能脚本时启用进程内隔离。命令行 --run-script 是调试入口，不启用该隔离，不能当作受保护入口。普通办公用户不使用该入口。

第三轮其余工程建议（AppContainer 装包抽测、图片纳入不可信数据包裹、解压前先读 zip 大小、/chat 准备阶段诊断日志）本版本未作为关闭项承诺。

6 使用单位侧

一、安装介质在内网保管，安装前核对当场 SHA256。

二、模型填内网或本机地址。公网云厂商域名会被拒绝；专网模型直接填 IP。

三、终端不出公网，或由单位防火墙限制出站。

四、技能安装走导入白名单；脚本执行受隔离约束。

编制：开发方                  日期：2026年10月20日